Technické údaje – Kia Niro*

Pohonné jednotky

Benzínový elektrický hybrid (HEV)

1,6 litra/141 k GDi elektrický hybrid

Typ                       		Radový štvorvalec s atmosférickým nasávaním

Objem                 		1 580 cm3

Vŕtanie x zdvih    		72 x 97 mm

Kompresný pomer		14,0 : 1

Max. výkon             		105 k pri 5 700 ot./min.

Max. krútiaci moment          	147 Nm pri 4 000 ot./min.

Ventilový rozvod         	16 (štyri ventily na valec), CVVT na strane nasávania a výfuku

Palivový systém           	Priame vstrekovanie benzínu

Akumulátor a elektromotor

Typ akumulátora           	Lítiovo-iónový polymérový

Napätie akumulátora      	240 V

Kapacita akumulátora      	1,32 kWh

Max. výkon (elektromotor)  32 kW

Max. krútiaci moment (elektromotor)   170 Nm

Spotreba paliva        	Bude zverejnené

(kombinovaná, l/100 km)*

Emisie CO2      	104 (16“ kolesá)/111 (18“ kolesá)

(vážené kombinované, g/km)*

0 – 100 km/h             	10,4 sekundy

Najvyššia rýchlosť (km/h)  	165 (16“ kolesá)

Prevodovka:       	Šesťstupňová dvojspojková prevodovka (6DCT)

Benzínový plug-in hybrid (PHEV)

1,6 litra/183 k GDi plug-in hybrid

Typ                       		Radový štvorvalec s atmosférickým nasávaním

Objem                 		1 580 cm3

Vŕtanie x zdvih    		72 x 97 mm

Kompresný pomer		14,0 : 1

Max. výkon             		105 k pri 5 700 ot./min.

Max. krútiaci moment          	147 Nm pri 4 000 ot./min.

Ventilový rozvod         	16 (štyri ventily na valec), CVVT na strane nasávania a výfuku

Palivový systém           	Priame vstrekovanie benzínu

Akumulátor a elektromotor

Typ akumulátora           	Lítiovo-iónový polymérový

Napätie akumulátora      	360 V

Kapacita akumulátora      	11,1 kWh

Max. výkon (elektromotor)   62 kW

Max. krútiaci moment (elektromotor)   203 Nm

Spotreba paliva        	Bude zverejnené

(kombinovaná, l/100 km)*

Emisie CO2      	23 (16“ kolesá)/26 (18“ kolesá)

(kombinované g/km)*

Dojazd v čisto elektrickom režime*  	65 km (16“ kolesá)/59 km (18“ kolesá)

* Spotreba paliva a emisie: dojazd sa vypočítava pomocou celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Údaje platia pre nízku hodnotu.

0 – 100 km/h             	9,6 sekundy

Najvyššia rýchlosť (km/h)  	168 (16“ kolesá)

Prevodovka:       	Šesťstupňová dvojspojková prevodovka (6DCT)

Čisto elektrické vozidlo (BEV)

150 kW čisto elektrické vozidlo

Akumulátor a elektromotor

Typ akumulátora           			Lítiovo-iónový polymérový

Napätie akumulátora      			358 V

Kapacita akumulátora      			64,8 kWh

Max. výkon (elektromotor)   		150 kW pri 6 000 – 9 000 ot./min.

Max. krútiaci moment (elektromotor)   	255 Nm pri 6 000 – 9 000 ot./min.

Spotreba    	       	15,7

(kombinovaná, kWh/100 km)*

Emisie CO2      	0

(kombinované g/km)*

Dojazd v čisto elektrickom režime  	463 (km)

* Spotreba a emisie: dojazd sa vypočítava pomocou celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Údaje platia pre nízku hodnotu.

0 – 100 km/h             	7,8 sekundy

Najvyššia rýchlosť (km/h) 	167

Prevodovka:       	Jednostupňová redukcia

Pohonná jednotka

Pohon predných kolies (FWD)

Zavesenie kolies	Viacprvkové zavesenie (vzadu) so vzperami MacPherson (vpredu)

Riadenie

Typ   			Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom (C-MDPS)

Prevodový pomer riadenia (mm)  13,7 (HEV) 13,3 (PHEV, BEV)

Počet otáčok volantu (medzi krajnými polohami)  2,57 (HEV) 2,66 (PHEV, BEV)

Polomer otáčania (m) 	5,3

Disky a pneumatiky

Štandard	16-palcové zliatinové disky, pneumatiky 205/60 R16 (štandard pre				HEV/PHEV)

17-palcové zliatinové disky, 215/55 R17 (štandard pre BEV)

18-palcové zliatinové disky, pneumatiky, 225/45 R18 (voliteľne pre HEV/PHEV)

Rezerva          Súprava na núdzovú opravu defektu/voliteľne dojazdové oceľové koleso

alebo plnohodnotné zliatinové koleso dostupné pre HEV

Brzdy

Vpredu           280x25 mm (HEV/PHEV) 305x25 mm (BEV), odvetrávané kotúče

Vzadu             284x10 mm (HEV/PHEV/BEV), odvetrávané kotúče

Rozmery (mm)

Exteriér

Celková dĺžka         	4 420           	Celková šírka         	1 825

Celková výška        	1 545 (HEV/PHEV) 1 570 (EV)

Rázvor             	2 720           	Predný previs     	895

Zadný previs      	805              	Svetlá výška 		160 (HEV/PHEV) 150 (EV)

Interiér

1. rad         	2. rad

Šírka vo výške hlavy            1 028           	1 005 (HEV/PHEV) 967 (BEV)

Priestor pre nohy               	1 053           	1 011 (HEV/PHEV) 938 (BEV)

Maximálny objem batožinového priestoru (litrov)

Za druhým radom	So sklopenými zadnými sedadlami

Elektrický hybrid (HEV)                   451 				1 445

Plug-in hybrid (PHEV)                 	348				1 342

Čisto elektrické vozidlo (BEV)        475 (+20 litrov vpredu)	1 392

Objem palivovej nádrže (litrov)

Palivová nádrž                			42 (HEV) 37 (PHEV)

Hmotnosti (kg)

Pohotovostná hmotnosť (maximálna)  	1 490 (HEV) 1 610 (PHEV) 1 739 (BEV)

Celková hmotnosť (maximálna)		1 940 (HEV) 2 060 (PHEV) 2 200 (BEV)

Príves, nebrzdený  	600 (HEV a PHEV) 300 (EV)

Príves, brzdený  	1 300 (HEV a PHEV) 750 (EV)

Poznámka: Všetky tu uvedené technické údaje sa môžu zmeniť. Nová rodina modelov Niro (HEV, PHEV a EV) čaká na homologizáciu a konečné potvrdenie technických údajov. Všetky detaily týkajúce sa výkonu pohonnej jednotky, spotreby, elektrického dojazdu a celkovej konfigurácie sa môžu pred začiatkom výroby zmeniť. Uvedené predbežné údaje vychádzajú z normy WLTP a čakajú na homologizáciu.